（第１号様式）

小規模開発行為に関する計画書

１　計画の概要

| 小規模開発行為の場所 | 京都市 区 |
| --- | --- |
| 小規模開発行為の目的 |  |
| 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 小規模開発行為をする区域に係る森林面積 | （ 筆） ヘクタール |
| 小規模開発行為をする 森林面積 | （ 筆） ヘクタール |
| 添付資料 | □平面図 □縦断図 □横断図 □構造図 |

注１　小規模開発行為をする区域に係る森林面積の区分の欄は、小規模開発行為に係る全ての筆の森林面積を登記簿又は実測により合計して、小数点以下２位まで記入してください。

注２　小規模開発行為をする森林面積の区分の欄には、小規模開発行為をする区域に係る森林面積のうち、土地の形質を変更する区域の森林面積とし、小数点以下２位まで記入してください。

注３　添付資料の区分の欄には、添付可能な資料の□に✓印を記入してください。

注４　添付資料は、他法令の手続きに使用する資料を準用してもかまいません。

２　小規模開発区域に関する一覧表

| 土地の所在地 | 面 積 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登記簿 | 実 測 | 小規模開発 行為をする 森林区域 | 残置区域 |
| 京都市 区 |  |  |  |  |

注　土地の所在地の区分の欄には、地番単位で記入してください。

注　面積の区分の欄には、ヘクタール単位で、小数点以下２位まで記入してください。

（第２号様式）

伐採及び集材に係るチェックリスト

| 確認年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 伐採する者の氏名 |  |
| 作業委託先 |  |
| 森林の所在場所 | 京都市 区 |

| 項目 | 確認 |
| --- | --- |
| １ 伐採の方法及び区域の設定 （1）森林所有者に対し再造林の必要性を説明し、その実施に向けた意識向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入など作業効率の向上に努める。 (2) 伐採する区域の明確化を行う。 (3) 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採・更新方法を採用する。保護樹帯や保残木を設定するとともに、架線や収財路を通過させる影響範囲を最小限にする。 (4) 伐採が大面積にならないよう、伐採の空間的・時間的な分散を検討する。 | □ |
| ２ 林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 (1) 集材路・土場の作設は必要最小限にする。 (2) 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路により林地の崩壊を引き起こす恐れがある場合は、架線集材とする。 (3) 土場の作設ではのり面を丸太組みで支えるなどの対策を講じる。 (4) 集材路・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 (5) 集材路の線形は、極力等高線に合わせる。 (6) ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 (7) 集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 (8) 集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の０次谷や破砕帯等を通過する場合は、極力短くし、排水処理等を適切に実施する。 (9) 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。 (10) 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、隣接地の森林所有者等と調整を行う。 (11) 森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作設する場合は、京都府森林作業道作設指針に基づく森林作業道として作設する。 (12) 幅員が3メートルを超える集材路又は森林作業道を作設する場合は、その面積が1ヘクタールを超えない。 | □ |
| ３ 周辺環境への配慮 (1) 集材路・土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 (2) やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。 | □ |
| ４ 生物多様性と景観への配慮 (1) 希少な野生生物の生息等を知った場合には、線形及び作業時期の変更等をする。 (2) 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路・土場の配置とする。 | □ |

| ５ 切土・盛土 (1) 集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小限にする。 (2) 切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 (3) 切土高は1.5メートル程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連続しないようにする。 (4) 切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は６分、岩石の場合は３分が標準の目安）。 (5) 盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。 (6) 盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2メートルを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。 (7) 地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。 | □ |
| --- | --- |
| ６ 路面の保護と排水の処理 (1) 路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。 (2) 横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 (3) 安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 (4) 渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 (5) 洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。 (6) 曲線部では上部入口手前で排水する。 (7) 開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。 (8) 水平区分など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。 | □ |
| ７ 作業実行上の配慮 (1) 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、土砂の流出を防止するため、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 (2) 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する。 (3) 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。 | □ |
| ８ 事業実施後の整理 （1）枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理し、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。 (2) 集材路・土場は植栽等により植生の回復を促す。また、横断溝等の排水処置を行う。 (3) 伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理し、撤去する。 (4) 伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況を造林の権原を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を講じる。 （5）表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。 (6) 枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い当に積み上げない。渓流に流れたり、林地崩壊を誘発したりすることがないように、適切な場所に整理する。 (7) 天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げとならないようにする。 | □ |
| ９ 事業実施後の植林 伐採前の現況が針葉樹人工林である森林は、森林所有者等により森林管理が適正に行われることを前提とした次に掲げる森林を除き、伐採後に植林し、森林の適正な更新を図る。なお、次に掲げる森林に該当する場合であっても、天然更新による森林の適正な更新は必要となる。 (1) 伐採面積が1ヘクタール未満であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲100メートル以内に存在する森林。ただし、伐採後に獣害対策のネット等を設置する場合に限る。 (2) 倒木の未然防止対策を目的とした0.1ヘクタール未満の伐採で、建物に隣接する森林 | □ |

注　伐採する者と作業委託先が共同で確認し、□に✓印を記入してください。

（第３号様式）

（第４号様式）

確認通知書・適合通知書交付願

年　　月　　日

京都市長様

住所

申請者　氏名

（法人にあっては名称及び代表者氏名）

下記により提出した伐採及び伐採後の造林の届出書について、〔確認通知書・適合通知書〕の交付を申請します。

記

１　届出年月日

年　　　　月　　　　日

２　届出を行った森林の所在

京都市　　　区

３　通知書の利用目的

□　木材の合法性や地域材の証明として出荷先に提出するため。

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※該当する□にレ点でチェックすること。

（第５号様式）

（第６号様式）

伐採後の造林に係る森林の状況報告書（天然更新添付資料）

以下のとおり更新していることを報告します。

・伐採跡地が全体的に更新されている。

・更新樹種の稚樹の樹高が周囲の競合植物の草丈を十分に上回っている。

・更新樹種の稚樹が１０ｍ×１０ｍの範囲内に３０本以上生育している。（３，０００本以上／１ｈａ）

造林地の写真 （撮影日： 年 月 日） １ 造林地全体の遠景（複数枚） ２ 更新樹種の生育状況（樹種、高さや成立本数など）が分かる近景

（参考様式）

委　 任 　状

（代理人）住　所

氏　名

連絡先　　　　　　　－　　　　　　　－

私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

記

※ 委任する項目を具体的に記入してください。

（参考例）　　下記に関する権限を委任する。

・伐採及び伐採後の造林の届出書

・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

・確認通知書・適合通知書交付申請書の提出

・確認通知書・適合通知書の写しの受理

（委任者）住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

連絡先　　　　　　　－　　　　　　　－